Karta Produktu

NEWONE S1 SRC
Trzewiki bezpieczne z podnoskiem stalowym

Trzewiki bezpieczne model NEWONE  przeznaczone są do pracy na otwartej jak i zamkniętej przestrzeni.

Obuwie jest środkiem ochrony indywidualnej KATEGORII  II, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/425 oraz normy zharmonizowanej: EN ISO 20345:2011

Model NEWONE chronią użytkownika przed następującymi zagrożeniami:

- palce stopy przed uderzeniem z energią do 200 J i 
       zgnieceniem z siłą do 15 kN

- przed poślizgiem SRC (na podłożu ceramicznym i 
       stalowym)

- przed olejem napędowym FO od podłoża

- przed uciskiem (statycznym) na poszczególne części ciała 
      E – pochłanialność energii w obszarze pięty

- wodą i wilgocią od podłoża

- A – antystatyka

Cholewka: skóra naturalna bydlęca 1,8 mm – 2,0 mm

Podszewka: EASY ABSORB 3D oddychająca i wysoko    
                     absorbująca wilgoć

Wyściółka: NEO COMFORT, anatomiczna z warstwą 
                   NON-WOVEN, antystatyczna

Podnosek: stalowy – komfort i optymalna szerokość

Wkładka antyprzebiciowa: brak

Zelówka: BLACK FLEX PU DOUBLE

Rozmiary: 39-47

Opakowanie zbiorcze: 10 par

Regionalny dystrybutor: 
SG GLOVES SP. Z O.O.

tel. 517-594-194
kontakt@sg-gloves.pl