| ANWEISUNGEN FÜR BENUTZER VON CE-SCHUTZGERÄTEN KAT. II |  |
| --- | --- |
| PRODUKTNAME: | Schutzhandschuhe |
| PRODUKT ID: | SG GLOVES ECONOMIC CANADIAN, HERSTELLERNAME: Canadian Gloves - 503 |
| PRODUKTBESCHREIBUNG: | Fünffinger-Schutzhandschuhe aus Leder und Stoff, mit anatomischer Daumenanordnung, Material: Rindsspaltleder, Griffteil aus einem Stück Leder mit Baumwollfutter, Rückenteil aus Stoff, gummierter Bund. |
| MENGE: | 12 Paar/Folie, 120 Paar/Karton |
| VERFÜGBARE GRÖSSEN: | 10,5 |
| HERSTELLUNGSDATUM: | ………./2024 |

Hergestellt in Pakistan

AUTORISIERTER VERTRETER DES HERSTELLERS: SYNERGY GROUP SP. Z O.O. adres: ul. ADAMA RAPACKIEGO 12/24, 26-600 RADOM, POLSKA (+48)-517-594-194

Anwendung: Die Handschuhe gehören zur Klasse der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), die in der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 festgelegt ist. über persönliche Schutzausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates (Verordnung des Wirtschaftsministers vom 21. Dezember 2005 über grundlegende Anforderungen an persönliche Schutzausrüstung, GBl. Nr. 259, Pos. 2173). Sie sind in Kategorie II eingestuft und entsprechen der Norm EN388:2016. Abriebfestigkeit – 4, Schnittfestigkeit – 1, Reißfestigkeit – 3, Durchstoßfestigkeit – 2, EN 420:2003+A1:2009, Schnittfestigkeit gemäß EN ISO 13997 – X (nicht getestet)

Verwendung: Handschuhe sind ein Schutzprodukt, das vor mittleren Risikofaktoren schützt (keine Gefahr für Leben und Gesundheit des Benutzers darstellt). Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob sie unbeschädigt sind (Risse, Schnitte, Abschürfungen). Bei Feststellung mechanischer Schäden sollten die Handschuhe sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Verwenden Sie immer die für den Benutzer richtige Handschuhgröße, die vor Arbeitsbeginn überprüft werden muss. Die zur Herstellung von Handschuhen verwendeten Materialien dürfen die Gesundheit des Benutzers nicht beeinträchtigen. Allerdings kann jeder im Produktmaterial enthaltene oder Bestandteil des Produkts ein Allergen sein, z. B. Baumwolle, Leder, Farbstoffe usw., die bei besonders empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen können. Es wird empfohlen, das Produkt vor der Verwendung zu testen.

Reinigung und Wartung: Wenn Handschuhe in einer schmutzigen/kontaminierten Umgebung belassen werden, kann dies zu einer Verschlechterung ihrer Qualität führen. Reinigung und Desinfektion können negative Auswirkungen auf deren Qualität haben. Die Eigenschaften gebrauchter oder gereinigter/desinfizierter/gewaschener Handschuhe können von den dargestellten Ergebnissen abweichen. Kontakt mit Feuer wird nicht empfohlen

Verpackungsart: Das Produkt ist in Plastiktüten verpackt, die wiederum zum einfachen Transport und zur Lagerung in Kartons verpackt sind. Es wird empfohlen, die Handschuhe in der Originalverpackung aufzubewahren. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen

Lebensdauer: Die Lebensdauer eines Handschuhs hängt davon ab, wie er verwendet wird, und kann nicht bestimmt werden. Die Haltbarkeit kann durch die Verwendung des Produkts bestimmt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung des Handschuhs für die Arbeit zu bestimmen.

Entsorgung: Gebrauchte Handschuhe sollten gemäß den geltenden Umweltschutzvorschriften und -normen entsorgt werden.

BESCHREIBUNG DER PRODUKTMARKIERUNG:

SG GLOVES Art. Economic Canadian - Art und Name der Handschuhe KAT II - Handschuhkategorie 10,5 - opis Größenbeschreibung - Zertifizierungszeichen - die Notwendigkeit, die Bedienungsanleitung zu lesen Die Widerstandsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs. Standardpiktogramme und Testergebnisse (Abriebfestigkeit - 4, Schnittfestigkeit -1, Reißfestigkeit - 3, Durchstoßfestigkeit - 2), Schnittfestigkeit gemäß EN ISO 13997 - X

Jednostka certyfikująca/ Notified body:

MIRTA-KONTROL d.o.o.

Gradiška 3, 10040 Zagreb, Hrvatska (Chorwacja)

Jednostka notyfikowana 2474

DIESES HANDBUCH KANN VIELMALS REPRODUZIERT WERDEN, SO DASS JEDER BENUTZER DES PRODUKTS ES LESEN HAT.

HANDBUCH, TECHNISCHES DATENBLATT UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNG SIND ZUM DOWNLOAD UNTER WWW.SG-GLOVES.PL VERFÜGBAR